T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUAMMAR KOCATURK MTAL

| GÜNLÜK DERS PLANI |  |
| --- | --- |
| Öğretmen | YASİN CEPECİ |
| Tarih | 6 - 10 Nisan 2025 |
| Sınıf | 11 ATP, 11 C Sınıfı |
| Ders | Kontrol Panoları |
| Ders Saati | 4 Ders Saati |
| Konu | LOGO! PLC'ye Program Yükleme ve Yedekleme (LOGOSOFT Comfort) / 7. ve 8. Uygulama |
| KAZANIMLAR |  |
| 1. LOGOSOFT Comfort yazılımı üzerinden LOGO! PLC'ye program yükleyebilir. 2. LOGO! PLC programını LOGOSOFT Comfort ile yedekleyebilir ve geri yükleyebilir. 3. LOGO! PLC dijital modül giriş ve çıkış elemanlarını doğru şekilde bağlayabilir. 4. Üç fazlı asenkron motoru röle, kontaktör ve LOGO! PLC ile bağlayıp çalıştırabilir. |  |
| DERS AKIŞI |  |
| Süre | Etkinlik / Açıklama |
| 1. Saat (40 dk) | GİRİŞ / MOTİVASYON - Yoklama alınır. - Bir önceki haftanın konusu kısaca hatırlatılır. - LOGOSOFT Comfort yazılımı projektörden gösterilerek arayüz tanıtılır. - LOGO! PLC ile bilgisayar arasındaki USB/Ethernet bağlantısı kurulur ve öğrencilere gösterilir. - Program yükleme (Download) ve yedekleme (Upload) kavramları arasındaki fark açıklanır. |
| 2. Saat (40 dk) | KONU ANLATIMI — LOGO! PLC'ye Program Yükleme ve Yedekleme - LOGOSOFT Comfort üzerinde örnek bir ladder (LAD) programı açılır. - Tools > Transfer > Download adımları tahtada/ekranda gösterilir; öğrenciler kendi bilgisayarlarında tekrarlar. - PLC'deki mevcut programın Upload ile bilgisayara alınması (yedekleme) uygulamalı olarak yapılır. - Program çevrimiçi izleme (Online Monitor) özelliği tanıtılır; giriş/çıkış durumları canlı gözlemlenir. - Sık yapılan hatalar (bağlantı hatası, şifre sorunu, versiyon uyumsuzluğu) üzerine kısa tartışma yapılır. |
| 3. Saat (40 dk) | UYGULAMA — 7. Uygulama: LOGO! PLC Dijital Modül Giriş ve Çıkış Elemanlarının Bağlantısı - Devre şeması projektörden gösterilir; I1-I4 girişlerine buton/sensör, Q1-Q2 çıkışlarına sinyal lambası bağlantısı anlatılır. - Öğrenciler gruplar halinde bağlantıyı gerçekleştirir. - LOGOSOFT Comfort'ta hazırlanan basit bir LAD programı PLC'ye yüklenir. - Online Monitor ile giriş/çıkış durumları gözlemlenir, buton basıldığında lamba tepkileri kontrol edilir. - Hatalı bağlantılar tespit edilerek sınıf ile paylaşılır ve düzeltilir. |
| 4. Saat (40 dk) | UYGULAMA — 8. Uygulama: Üç Fazlı Asenkron Motorun Röle, Kontaktör ve LOGO! PLC Bağlantısı - Üç fazlı asenkron motorun kontaktör ve röle üzerinden LOGO! PLC çıkışına nasıl bağlandığı devre şemasıyla gösterilir. - Güç devresi (L1-L2-L3, kontaktör, motor) ve kumanda devresi (LOGO! Q1 → kontaktör bobini) ayrı ayrı açıklanır. - Öğrenciler bağlantıyı tamamlar; LOGOSOFT Comfort'tan yazılan start/stop programı PLC'ye yüklenir. - Motor çalıştırılır, Online Monitor ile PLC çıkış durumu gözlemlenir. - KAPANIŞ: Günün konuları özetlenir; öğrencilerden devre fotoğrafı ve kısa rapor hazırlamaları istenir. - Bir sonraki dersin konusu duyurulur. |
| KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER |  |
| Anlatım ¦ Soru-Cevap ¦ Gösterip Yaptırma ¦ Grup Çalışması ¦ Uygulama |  |
| ARAÇ VE GEREÇLER |  |
| LOGO! 8.4 PLC ¦ Bilgisayar / Laptop ¦ LOGOSOFT Comfort Yazılımı ¦ USB / Ethernet Kablo ¦ Dijital Giriş-Çıkış Modülü ¦ Buton ¦ Sinyal Lambası ¦ Kontaktör ¦ Termik Röle ¦ Üç Fazlı Asenkron Motor ¦ Bağlantı Kabloları ¦ Projektör / Akıllı Tahta |  |
| DEĞERLENDİRME |  |
| - Uygulama gözlemi: devre bağlantısının doğruluğu, programın başarıyla yüklenip yüklenmediği - Online Monitor üzerinden giriş/çıkış kontrolü - Sözlü soru-cevap (Download/Upload farkı, kontaktör görevi vb.) - Grup çalışması katılımı |  |
| ÖĞRETMEN İMZASI | MÜDÜR / MÜDÜR YARDIMCISI İMZASI |