DEVELİ MESEM ELEKTRİK ELEKTRONİK ALANI

11. Sınıf Elektrikli Ev Aletleri Dalı EKAA Dersi 1. Sınavı

İsim:

Sorular

- Rölenin kontrol ucu kaç tanedir? Bu uçlara gerilim verilince ne olur?

- DC bir güç kaynağının artı ve eksi uçları ölçü aleti kullanılarak nasıl tespit edilir?

- Diyot sembolü çizin. Diyotun ölçü aleti ile sağlamlık kontrolü nasıl yapılır anlatın.

- Potansiyometre nedir? Potansiyometreyi ayarlı olarak kullanmak için ne yapmak gerekir?

- Kondansatör hangi durumlarda patlar?

- Direnç nedir? Birimi nedir?