MUAMMER KOCATÜRK MTAL 11 .......  Sınıfı Elektrik Tesisat Projeleri Dersi 2025-2026 Yılı 2. Dönem 2. Yazılısı

İsim: 		No:                                                   Sorular

- 10 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki bir atölyenin aydınlatma hesabını yapın. Lamba sayısını hesaplayı. (20 Puan)

- 4 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki bir salonun aydınlatma hesabını yapın. Lamba sayısını hesaplayın.(20 Puan)

- Aşağıdaki boşlukları parantez içinden uygun seçeneklerden birini seçerek doldurun. (30 Puan)

  - Anahtarlar yerden ..... cm yukarı konur.(30/40/50/100/110/120)

  - Prizler yerden ..... cm yukarı konur.(30/40/50/100/110/120)

  - Priz linyelerinde .... tipi otomatik sigorta takılmalıdır(B/C/L)

  - Aydınlatma linyelerinde .... tipi otomatik sigorta takılmalıdır(B/C/L)

  - Bir priz linyesinde en fazla .... adet priz sortisi bulunabilir.(7/8/9/10/11)

  - Priz ve anahtarlar pencere ve duvar birleşim noktalarından ise en az ..... cm uzaklıkta olmalıdır.(10/20/30/40/50)

  - ...... içlerinden elektrik borusu geçirilmemelidir.(Tavan/Duvar/Kolon)

  - Priz ve anahtarlar kapılardan en az ....  cm uzakta olmalıdır.(20 / 30 / 40 /50)

  - Priz ve aydınlatma sortilerinde nötr hattı için ........... renkleri kullanılır. (siyah/Gri/ Mavi /Kahve/ kırmızı)

  - Vaviyet hattında anahtarlar arasında ................... rengi kullanılır (siyah/Gri/ Mavi /Kahve/ kırmızı)

- Aşağıdaki proje bölümlerinin ne işe yaradığını ve içlerinde neler olduğunu yanlarına kısaca yazın. (30 Puan)

  - Proje Kapağı:

  - Vaziyet planı:

  - Yükleme cetveli:

  - Kuvvetli Akım Projesi:

  - Zayıf Akım Projesi:

  - Kolon Şeması:

  - Aydınlatma Tablosu:

  - Sembol Listesi: