MUAMMER KOCATÜRK M.T.A.L  11 C SINIFI ELEKTRONİK UYGULAMALARI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

İSİM:		 SOYİSİM:

SORULAR

1. Diyot’un ölçü aleti ile sağlamlık kontrolü ve uç tespiti nasıl yapılır?

2. Transformatör nedir? Sağlamlık kontrolü ölçü aletinin hangi kademesinde yapılır? Sağlam bir transformatör ölçülünce ölçü aletinde nasıl değerler görülür.

3. Ölçü aletinin kırmızı probu, yandaki transistörün 3 numaralı ucunda sabit dururken; diğer prob önce 1 numaralı uca dokunduruluyor ve 0,675 değeri okunuyor; sonra 2 numaralı uca dokunduruluyor ve 0,689 değerleri okunuyor. Transisötrün uçlarını  aşağıdaki boşluğa yazın.

Emiter: ......................

Beyz:...........................

Kollektör:.....................

4, Ayarlı direncin ayarlı olarak kullanılabilmesi için hangi uçlar kullanılır.

5. Hoparlörün sağlamlık kontrolü nasıl yapılır.

6 Turuncu, Turuncu, Turuncu, Altın renkli direncin değeri kaç ohm’dur?

Siyah:0, Kahve:1, Kırmızı:2, Turuncu:3, Sarı:4, Yeşil:5, Mavi:6, Mor:7, Gri:8, Beyaz:9.

4. Bir kablonun kopuk olup olmadığını nasıl anlarız? Ölçü aletinin hangi kademesi kullanılır.

5. 10 Watt’lık lamba 100 saat boyunca açık kaldığında ne kadar enerji harcar?