MUAMMER KOCATURK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

LABIRENT USTASI ROBOTU

Arduino Tabanlı Otonom Robot

Başlangıç Seviyesi Eğitim Dokümanı

Sensörler  ·  Devre  ·  Program Mantığı  ·  PID Kontrolü

Elektrik Elektronik Alanı

# 1. Robota Genel Bakış

Bu robot, kapalı bir labirent içinde kendi başına hareket edebilen, duvarlara çarpmadan yolunu bulabilen otonom bir araçtır. İnsan müdahalesi olmadan çalışır; hangi tarafa döneceğine, ne zaman duracağına ve ne kadar hızlı gideceğine kendisi karar verir.

Robotun bu kararları verebilmesi için üç temel bileşene ihtiyacı vardır:

- Sensörler — çevreyi algılar (duvar var mı? zemin siyah mı?)

- Beyin (Arduino) — gelen bilgileri değerlendirir, karar verir

- Motorlar — alınan kararı harekete dönüştürür

Yarışma Alanı Bilgisi

Alan boyutu: 8 × 16 hücre (her hücre 20 cm × 20 cm)

Zemin rengi: Siyah mat MDF

Duvar rengi: Parlak beyaz

Duvar mesafesi: Robota yaklaşık 20 cm uzaklıkta

Özellikler: Çıkmaz sokaklar ve kapalı hücreler bulunabilir

# 2. Devre Elemanları

## 2.1  Arduino Leonardo

Robotun beynidir. Sensörlerden gelen verileri okur, hesaplamalar yapar ve motorlara komut gönderir. Arduino Leonardo, USB bağlantısı üzerinden hem programlanabilir hem de bilgisayara seri port olarak bağlanabilir.

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Mikrodenetleyici | ATmega32U4 |
| Çalışma Gerilimi | 5V |
| Analog Giriş Sayısı | 12 pin (A0–A11) |
| Dijital Giriş/Çıkış | 20 pin |
| PWM Çıkış Sayısı | 7 pin |
| RAM | 2.5 KB |
| Flash Bellek | 32 KB |

## 2.2  IR Mesafe Sensörleri (Kızılötesi)

Robotumuzda 3 adet IR sensör bulunur: sağ duvar, sol duvar ve ön duvar için. Bu sensörler kızılötesi ışık yayar ve bu ışığın duvara çarpıp geri gelmesini ölçer.

IR Sensör Çalışma Prensibi

1. Sensörün içindeki LED sürekli kızılötesi ışık yayar

2. Bu ışık yakındaki bir yüzeye çarpar ve geri yansır

3. Sensördeki alıcı (fototransistör) geri dönen ışığı ölçer

4. Yüzey ne kadar yakınsa, dönen ışık o kadar güçlüdür

5. Arduino bu güç değerini 0–1023 arasında bir sayıya çevirir (analogRead)

Dikkat edilmesi gereken nokta: gün ışığı IR sensörleri olumsuz etkiler. Çalışma ortamında camlar koyu renkli perdelerle kapatılmalıdır.

| Sensör | Arduino Pini |
| --- | --- |
| Sağ Duvar Sensörü (SAG_PIN) | A0 |
| Ön Sensör (ONS_PIN) | A1 |
| Zemin Sensörü (QTR_PIN) | A2 |
| Sol Duvar Sensörü (SOL_PIN) | A3 |

## 2.3  Motor Sürücü ve Motorlar

Arduino'nun çıkış pinleri çok az akım verebilir (maksimum 40mA). DC motorlar ise çok daha fazla akıma ihtiyaç duyar. Bu yüzden araya bir motor sürücü devresi girer.

Motor sürücü, Arduino'dan gelen küçük sinyali alır ve pil gücünü kullanarak motoru sürer. Projemizde H-köprü yapısını kullanan bir sürücü bulunur.

H-Köprü (H-Bridge) Nedir?

Motorun hem ileri hem geri dönmesini sağlayan devre yapısıdır.

4 anahtardan oluşur. Köşegen anahtarlar açıldığında motor bir yöne,

diğer köşegen açıldığında ters yöne döner. Şekli H harfine benzediği

için bu adı almıştır.

Arduino'daki analogWrite() komutu 0–255 arası PWM sinyali üretir.

Bu sinyal motor hızını belirler: 0 = dur, 255 = tam hız.

| Motor Pini | Bağlantı |
| --- | --- |
| IN_A1 (pin 6) | Sağ motor ileri/geri |
| IN_A2 (pin 9) | Sağ motor ileri/geri |
| IN_B1 (pin 10) | Sol motor ileri/geri |
| IN_B2 (pin 5) | Sol motor ileri/geri |

## 2.4  Vakum Motoru (Fan)

Robotun altında bir vakum motoru bulunur. Bu motor robotun zemine yapışmasını sağlar, böylece düz yüzeyde kaymadan hareket edebilir ve dönüş sırasında kayıp yaşanmaz.

Fan hızı PWM ile kontrol edilir. Program iki farklı fan hızı tanımlamıştır:

- FanHiz1 = 230  →  engel varken veya duvar yokken (daha güçlü yapışma gerekir)

- FanHiz2 = 180  →  normal düz koşuşta (yeterli yapışma, daha az ısınma)

Önemli Kullanım Uyarıları

⚠ Vakum çalışırken robot mutlaka zeminde olmalıdır.

⚠ 50 saniyede bir 1 dakika dinlendirin (motorun ısınmaması için).

⚠ Çalışmalara başlamadan önce pil tam şarj olmalıdır.

## 2.5  QTR Zemin Sensörü

Robotun altına bakan bir reflektans sensörüdür. Siyah zemin üzerinde çalışır. Çizgi veya beyaz alan algıladığında robot durur — bu özellik yarışma bitiş noktasını işaret etmek için kullanılır.

Sensör değeri 150'nin altına düştüğünde (beyaz veya parlak zemin) robot durup fanı kapatır ve beklemeye geçer.

# 3. Program Mantığı

## 3.1  Programın Genel Akışı

Arduino programı iki ana fonksiyondan oluşur: setup() ve loop().

Setup ve Loop Nedir?

setup() → Robot açıldığında bir kez çalışır. Pin modları ayarlanır,

başlangıç değerleri belirlenir, hangi duvara yakın olduğu ölçülür.

loop() → Sonsuza kadar tekrar eder. Her turda sensörler okunur,

engel var mı kontrol edilir, motorlara hız değeri yazılır.

Her loop() turu şu adımları izler:

- Zemin sensörü okunur. Beyaz zemin görülürse robot durur.

- Sağ, sol ve ön sensörler okunur.

- Ön sensör verisiyle engel kontrolü yapılır.

- Engel yoksa PID algoritmasıyla duvara göre hata hesaplanır.

- Hata değerine göre sol ve sağ motor hızları ayarlanır.

## 3.2  Takip Yönü Seçimi

Robot başlangıçta hangi duvara daha yakın olduğunu ölçer ve o duvara yakın kalarak ilerler. Bu karar setup() içinde yapılır:

// Hangisine yakınsa onu takip et

if (analogRead(SAG_PIN) < analogRead(SOL_PIN)) {

takip = 1; // 1 = sağ duvarı takip et

} else {

takip = 0; // 0 = sol duvarı takip et

}

Sensör değeri küçükse duvar yakın demektir. Yani sağ taraf daha küçük değer veriyorsa sağ duvar daha yakındır ve robot sağ duvarı takip etmeye karar verir.

## 3.3  Sensör Okuma ve Kalibrasyon

Ham sensör değerleri 0–1023 arasında gelir ama ortam değişkenlerine göre hiçbir zaman 0 ya da 1023 olmaz. Bu yüzden gerçek minimum ve maksimum değerler sabitlere girilir ve değerler 0–1000 aralığına eşlenir:

int readCalibratedSensor(int pin) {

long total = 0;

for (int i = 0; i < 5; i++) {

total += analogRead(pin); // 5 kez oku

}

int rawValue = total / 5; // ortalamasını al

// FIXED_MIN=30, FIXED_MAX=1000 sınırları içine al

rawValue = constrain(rawValue, 30, 1000);

// 30–1000 arasını 0–1000 arasına eşle

return map(rawValue, 30, 1000, 0, 1000);

}

5 kez okuyup ortalamasını almanın nedeni: sensörler anlık gürültü yapabilir. Tek okuma yerine 5 okumanın ortalaması alındığında daha kararlı bir değer elde edilir.

## 3.4  PID Kontrolü — Duvara Göre Hizalanma

PID, robotun duvara olan mesafesini ideal değerde tutmak için kullandığı bir kontrol algoritmasıdır. PID'in açılımı Proportional – Integral – Derivative (Oransal – Tümleşik – Türevsel) şeklindedir.

PID'i Basitçe Anlamak

Dümen tutan bir sürücü düşünün:

P (Oransal): Araç şeridi ne kadar aştı? Çok aştıysa sert dön,

az aştıysa hafif dön. Hatanın büyüklüğüyle orantılı tepki.

I (Tümleşik): Araç sürekli biraz sola mı kayıyor? Birikmiş hatayı

düzelt. (Bu projede I = 0, kullanılmıyor.)

D (Türevsel): Araç çok hızlı kaymaya başladıysa freni hazırla.

Hatanın ne hızla değiştiğine bakarak önceden tepki ver.

Kodda bu şöyle gerçekleşir:

// Sağ duvar takibinde hata hesabı

// sagduvarideal = 300 (ideal mesafe değeri)

if (rightValue < sagduvarideal) {

// Duvara çok yakın → sola kay

error = map(rightValue, 0, sagduvarideal, 100, 0);

kp = 0.5; kd = 8.0;

} else if (rightValue > sagduvarideal + 10) {

// Duvardan çok uzak → sağa kay (U dönüşü bölgesi)

error = map(rightValue, sagduvarideal+12, 1000, 0, -100);

kp = sag_u_kp; kd = 6.0;

} else {

error = 0; // İdeal bölgedeyiz

}

// P ve D hesapla

float moveVal = error * kp + (error - lastError) * kd;

// Sol ve sağ motor hızlarını ayarla

int moveLeft = constrain(SPD - moveVal, 50, 254);

int moveRight = constrain(SPD + moveVal, 50, 254);

Hata pozitifse robot duvara yakın demektir: sol motor yavaşlar, sağ motor hızlanır ve robot sola döner. Hata negatifse robot duvardan uzaklaşıyor demektir: sağ motor yavaşlar, robot sağa döner.

## 3.5  Engel Tespiti ve Dönüş Mantığı

Ön sensör değeri belirlenen eşiğin altına düştüğünde önde duvar var demektir. Robot bu durumda önce kısa bir frenleme yapar, ardından dönüş manevrasını gerçekleştirir:

// Sağ takipte önde engel varsa:

if (onVal < On_Duvar_Mesafe) {

// Sağ taraf boşsa → sola dönme, sağa geç

if (sagVal > 810) return 0;

// Kısa frenleme

if (onVal < 850 && onVal > 750) {

setMotors(-254, -180);

delay(2);

}

// Ön açılana kadar sola dön

while (readCalibratedSensor(ONS_PIN) < 720) {

setMotors(-210, 90); // sol geri, sağ ileri = sola dönüş

}

}

Dönüş sırasında while döngüsü ön sensörü sürekli kontrol eder. Önü açılana kadar dönmeye devam eder.

Çıkmaz Sokak Tespiti

Sağ ve sol sensörler de aynı anda kapalıysa (her iki tarafta duvar varsa

VE önde de duvar varsa) robot üç tarafı kapalı bir noktadadır.

Bu durumda 180 derece dönerek geldiği yoldan geri döner.

Tespit kodu: if (sagVal < 600 && solVal < 600) → 180° dön

## 3.6  Motor Kontrol Fonksiyonu

setMotors() fonksiyonu iki motora da –254 ile +254 arasında hız değeri alır. Pozitif değer ileri, negatif değer geri hareketi ifade eder:

void setMotors(int solHiz, int sagHiz) {

// Sol Motor

if (solHiz >= 0) {

analogWrite(IN_B1, 255); // A terminali +

analogWrite(IN_B2, 255 - solHiz); // B terminali −

} else {

analogWrite(IN_B1, 255 + solHiz); // Geri: A−

analogWrite(IN_B2, 255); // B+

}

// Sağ Motor (aynı mantık, IN_A1 ve IN_A2 pinleri)

if (sagHiz >= 0) { ... }

else { ... }

}

# 4. Ayar Parametreleri

Programın en üstünde bulunan bu değerler robotun davranışını doğrudan etkiler. Zemin veya ortam değiştiğinde önce bu değerler ayarlanmalıdır:

| Parametre | Açıklama |
| --- | --- |
| SPD = 172 | Temel hareket hızı. 0–254 arası. Artırılırsa robot hızlanır ama dönüşlerde de kp/kd ayarlanmalıdır. |
| sagduvarideal = 300 | Sağ duvara ideal mesafe (kalibre edilmiş 0–1000 skalasında). Daha uzak durmak için artırın. |
| solduvarideal = 300 | Sol duvara ideal mesafe. |
| On_Duvar_Mesafe = 630 | Ön engeli kaç birimde algılasın? Çarpma oluyorsa artırın (en fazla ~750). |
| sag_u_kp = 1.0 | Sağ U dönüşünde oransal kazanç. Artarsa dönüş daha dar, azalırsa daha geniş olur. |
| sol_u_kp = 1.0 | Sol U dönüşü için aynı parametre. |
| FanHiz1 = 230 | Engel veya boşluk durumunda fan hızı (0–255 arası PWM). |
| FanHiz2 = 180 | Normal koşuşta fan hızı. |

# 5. Test ve Hata Ayıklama

## 5.1  Sensör Testi

setup() içindeki //Serial.begin(115200); satırının başındaki yorum işaretini kaldırın. Ardından loop() içindeki //sensortest(); satırını aktifleştirin.

Seri monitörde 4 sütun göreceksiniz: QTR – ONS – SAG – SOL. Elinizi sensörün önüne getirip uzaklaştırarak değerlerin değiştiğini gözlemleyin.

Beklenen Değer Aralıkları

Duvar 20 cm uzakta → ~250–400 arası kalibrasyon değeri

Duvar çok yakın → 900 ve üzeri

Duvar çok uzak/yok → 100 ve altı

Zemin siyah (normal) → QTR değeri 300 ve üzeri

Zemin beyaz (dur!) → QTR değeri 150 altı

## 5.2  Motor Testi

loop() içindeki //motortest(); satırını aktifleştirin. Robot sol motor 50, sağ motor 150 hızıyla döner. Motorların doğru yönde dönüp dönmediğini kontrol edin.

Motor yanlış yönde dönüyorsa: motor kablolarının bağlantı sırası değiştirilir (yazılımda IN_A1/IN_A2 veya IN_B1/IN_B2 yer değiştirilir).

## 5.3  Yaygın Sorunlar

| Belirti | Olası Neden ve Çözüm |
| --- | --- |
| Robot duvara çarpıyor | On_Duvar_Mesafe değerini artırın. Sensör yüzeye dik bakmıyor olabilir. |
| Robot çok sallanarak gidiyor | kp değeri çok yüksek. 0.5'ten küçük değer deneyin. |
| U dönüşü çok dar/geniş | sag_u_kp veya sol_u_kp değerini ayarlayın. |
| Sensörler düzensiz değer veriyor | Gün ışığı etkisi. Camları örtün veya NUM_READINGS artırın. |
| Robot while'da takılı kalıyor | Sensör 720 değerine hiç ulaşmıyor. DONUS_TIMEOUT_MS devreye giriyor, normal. |
| Fan çok ısınıyor | 50 saniyede bir 1 dakika dinlendirin. FanHiz1/2 değerlerini azaltın. |

# 6. Program Akış Özeti

ROBOT AÇILDI

│

▼

setup() ──► Pin modları ayarla

──► Hangisine yakın? SAG < SOL ise sağı takip et

│

▼

loop() ◄──────────────────────────────────────────────┐

│ │

├─► Zemin beyaz mı? ──EVET──► DUR (sonsuza kadar) │

│ │ HAYIR │

▼ │

Sensörleri oku: onVal, sagVal, solVal │

│ │

├─► Önde engel var mı? │

│ │ EVET │

│ ├─► Çıkmaz mı? (sağ+sol kapalı) ──► 180° dön

│ ├─► Sağ boş mu? ──► Sağa geç │

│ └─► Sola dön (ön açılana kadar) │

│ │ HAYIR │

▼ │

PID hata hesabı (errorSag / errorSol) │

│ │

▼ │

Motor hızları hesapla: moveLeft, moveRight │

│ │

▼ │

setMotors(moveLeft, moveRight) ────────────────────────┘

# 7. İlk Çalıştırma Adımları

- Arduino IDE 1.8 sürümünü bilgisayara kurun.

- Arduino Leonardo'yu USB ile bağlayın.

- Araçlar → Kart menüsünden "Arduino Leonardo" seçin.

- Araçlar → Port menüsünden doğru portu seçin.

- setup() içindeki Serial.begin(115200) satırını aktifleştirin.

- loop() içindeki sensortest() satırını aktifleştirin, geri kalanı yorum yapın.

- Yükleyin ve seri monitörü açın (115200 baud). Sensör değerlerini gözlemleyin.

- Sensörler doğru çalışıyorsa motortest() ile motorları test edin.

- Her şey yolundaysa tüm test satırlarını yorum yapın, Serial.begin'i kapatın.

- Son kez yükleyin. Robotu labirente koyun ve çalıştırın.

İpuçları

✓ SPD değerini önce düşük tutun (130–150), robot davranışını gözlemleyin.

✓ sagduvarideal değerini gerçek mesafeyle seri monitörden kalibre edin.

✓ On_Duvar_Mesafe için robotu duvara yaklaştırıp değeri okuyun, biraz artırın.

✓ kp/kd ayarı için SPD sabitken önce kp'yi, sonra kd'yi ayarlayın.